设备清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 参数 | 配置/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.自动升降柱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动升降柱 | 台 | 4 | MRT-QZD05 | 1、系统控制：电动液压；供电电源：220V。 2、304不锈钢柱体：直径219mm；厚度6+ -0.8mm；升降高度600MM。 3、外桶：直径350X高800MM，预埋深度800MM，法兰厚度8(+ -1.5)MM。 4、重量：70KG左右。 5、防水、防尘等级：IP68。 6、防撞等级：B3 7、通过压力：可通行100吨货柜车。 8、上升速度：≤4S，下降速度：≤3S。 9、工作温度：-40°C~75°C(温度低于-20°C建议增加机芯自动加热功能)，存储环境：-10C~65°C，防雨防潮防尘。 | 电动液压，直径219MM，伸出高度600MM，壁厚6+ - 0.8MM，面板法兰304，内筒外表面 304 |
| 2 | 升降控制器 | 套 | 1 | MRT-KZX | 1、控制系统是多功能一体式集成数码编程系统。控制器设有3种工作模式控制器，一拖八。规格：600x400x200(根据数量定大小)，防水等级IP67。 2、可外接红外对射实现上升过程车辆闯入自动下降，防止砸车。 3、可外接地感，实现车过自动上升，升起过程中跟车有风险(不建议使用)。 5、可设置自动定时加压。 | 1拖8（1个控制箱最多控制8根升降柱） |
| B.电路材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线管 | 米 | 100 | PVC20 |  |  |
| 2 | 护套线 | 米 | 100 | RVV3*1.5 |  |  |
| 3 | 护套线 | 米 | 60 | RVV4*1.0 |  |  |
| 4 | 线管 | 米 | 80 | PVC25 |  |  |
| C.排水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 波纹管 | 米 | 2 | 50cm | 直径50 |  |
| 2 | 井盖 | 个 | 1 | 60圆 | 700 |  |
| 3 | 潜污泵 | 台 | 1 | 220V | 304不锈钢/含浮球 |  |
| 4 | 排水管 | 米 | 50 | 50mm | 直径50 |  |
| D.施工及机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工安装费 | 项 | 1 |  | 深度1米 排水井2/面积1*7米 | 基础开挖 |
|  |  | 项 | 1 |  |  | 升降柱安装 |
|  |  | 项 | 1 |  |  | 接线接管 |
|  |  | 项 | 1 |  |  | 排水井安装 |
|  |  | 项 | 1 |  |  | 设备调试 |
|  |  | 项 | 1 |  |  | 混凝土回填 |
|  |  | 项 | 1 |  |  | 路面恢复 |